CAS Communication Library

For CasScale OCX 2.4.38

2017-09-28

목   차

1.	CAS CasScale.OCX	6

1.1	CAS의 전자저울(CL5000 Series)과 통신하기 위한 필요 파일	6

1.2	DATAOPTION.INI	6

1.3	OCX 레지스트리 등록	7

2.	CasScale.ocx 함수 설명	8

2.1	Socket 통신	8

2.1.1	저울연결	8

2.1.2	저울연결 끊기	8

2.1.3	저울연결	8

2.2	FTP 통신	9

2.2.1	FTP 연결	9

2.2.2	FTP 연결 끊기	9

2.2.3	FTP 파일 전송	9

2.3	수신 이벤트	10

2.3.1	결과 수신 이벤트	10

2.3.2	상태 수신 이벤트	10

3.	함수의 Parameter 속성	11

3.1	Result	11

3.2	State	11

3.3	TransType	11

3.4	DataType	11

3.5	ScaleModel	13

4.	전송 데이터	13

4.1	상품	13

4.1.1	상품 전송 명령 데이터 구조(Data Type:98)	13

4.1.2	상품 수신 명령 데이터	15

4.1.3	상품 수신 데이터 구조	16

4.1.4	저울 상품 개별 삭제 명령 데이터	16

4.1.5	저울 상품 전체 삭제 명령 데이터	16

4.1.6	삭제 명령에 대한 수신 이벤트	16

4.2	Key	16

4.2.1	Bench type – CL5000/CL5500	16

4.2.2	Bench type – CL5200	17

4.2.3	Pole type	17

4.2.4	Hanging type	19

4.2.5	Double type	19

4.2.6	CL7200 Self type	20

4.3	저울버전 수신	25

4.3.1	명령 데이터	25

4.4	상품 잔여공간 수신	25

4.4.1	수신 명령 데이터	25

4.5	판매데이터 잔여공간 수신	25

4.5.1	수신 명령 데이터	25

4.6	원격 IP/PORT 설정	25

4.6.1	전송 명령 데이터	25

4.7	Label Message	25

4.7.1	전송 명령 데이터	25

4.8	Scroll Message	25

4.8.1	전송 명령 데이터	25

4.9	Store	26

4.9.1	전송 명령 데이터	26

4.10	User /Security	26

4.10.1	전송 명령 데이터	26

4.11	Discount	26

4.11.1	전송 명령 데이터	26

4.11.2	Discount Type	27

4.12	Nutrition fact	27

4.12.1	전송 명령 데이터	27

4.13	성분 및 원료	28

4.13.1	전송 명령 데이터	28

4.14	바코드	28

4.14.1	전송 명령 데이터	28

4.14.2	포멧	28

5.	리포트	29

5.1	저울 리포트	29

5.1.1	수신 명령 데이터	29

5.1.2	수신 데이터	30

5.2	상품 리포트	32

5.2.1	수신 명령 데이터	32

5.2.2	수신 데이터	32

5.3	부문 리포트	33

5.3.1	수신 명령 데이터	33

5.3.2	수신 데이터	33

5.4	그룹 리포트	34

5.4.1	수신 명령 데이터	34

5.4.2	수신 데이터	34

5.5	시간 리포트	34

5.5.1	수신 명령 데이터	34

5.5.2	수신 데이터	35

5.6	사용자 리포트	35

5.6.1	수신 명령 데이터	35

5.6.2	수신 데이터	35

5.7	세금 리포트	38

5.7.1	수신 명령 데이터	38

5.7.2	수신 데이터	38

5.7.3	리포트 삭제	39

6.	개체관련	39

6.1	용도 전송	39

6.1.1	명령 데이터	39

6.2	도축장	39

6.2.1	전송 명령 데이터	40

6.2.2	수신 명령 데이터	40

6.2.3	저울로부터 수신된 데이터	40

6.2.4	저울의 도축장 정보 삭제 데이터 구조	40

6.3	개체정보 전송	40

6.3.1	전송 명령 데이터	40

6.4	등급 전송	42

6.4.1	전송 명령 데이터	42

# CAS CasScale.OCX

  - CAS의 전자저울(CL5000 Series)과 통신하기 위한 필요 파일

CAS 라벨저울과의 통신을 하기 위한 프로그램 구현하기 위해서는 다음과 같이 5가지의 파일이 응용프로그램과 같은 경로에 존재해야 한다.

프로그램을 구현 할 때에는 CasScale.ocx만 추가하여 구현하면 된다

  - CasScale.ocx (Application ActiveX)

  - CASPRTC.dll (DLL Interface DLL)

  - CASTCPIP.dll (TCP/IP 통신 DLL)

  - CLInterpreter.dll (CL5000 Interpreter DLL)

  - DATAOPTION.INI(상품 사용항목 설정 파일)

  - DATAOPTION.INI

상품데이터 전송 시 필요한 필드만 전송하기 위해서 DATAOPTION.INI 파일이 사용된다.

통신에 포함되는 필드 수가 적을수록 통신 속도가 빨라진다. 만일 DATAOPTION.INI파일이 존재 하지 않으면 모든 필드를 전송한다.

DATAIPTION.INI 파일에는 상품정보의 각 필드들이 기록되어 있다

- DATAOPTION.INI 파일구조

| 파일내용 | 설명 |
| --- | --- |
| [FILE_INFO] FILE_VER = 1 FILE_USE = 1 COUNTRY_NAME = UN <중간생략> PLU_FIELD1_CODE = 1 PLU_FIELD1_NAME = Department No PLU_FIELD1_LEVEL= 1 …. PLU_FIELD51_CODE = 100 PLU_FIELD51_NAME = FixedWeight PLU_FIELD51_LEVEL= 0 | 필드 코드 필드 코드 이름 통신시 사용여부 필드 코드 필드 코드 이름 통신시 사용여부 |

- 필드 사용 설정 방법

각 필드의 ‘PLU_FILED_LEVEL’값을 (1:사용, 0:미사용) 설정한다. 위의 표의 경우는 FIELD1(Department No.)는 전송되고 FIELD51(Fixed Weight)는 전송되지 않는다.

  - OCX 레지스트리 등록

OCX 파일을 사용하기 위해서는 컴퓨터에 OCX파일을 등록해야 한다.

OCX 파일을 등록하지 않고 샘플 프로그램을 사용하려 하면 아래 두 파일이 없다는 오류 메시지가 나타날 수 있다.

-AxCASSCALELib

-CASSCALELib.

A. 등록방법

'CasScale.ocx' 를 등록하는 명령형식은 아래와 같다.

=> regsvr32 path

예제) VB 샘플 프로그램을 사용하고자 할 때, 'CasScale.ocx'의 위치가 다음과 같다면 ("C\OCX_2.4.34\OCX_VB6\CasScale.ocx"), 등록명령은 아래와 같다.

=> regsvr32  "C:\OCX_2.4.34\OCX_VB6\CasScale.ocx"

C# 샘플프로그램을 사용하고자 할 때, , 'CasScale.ocx'의 위치가 다음과 같다면 ("C:\OCX_2.4.34\OCX_Csharp\OCX_Csharp\bin\CasScale.ocx"), 등록명령은 아래와 같다.

=> regsvr32  "C:\OCX_2.4.30\OCX_Csharp\OCX_Csharp\bin\CasScale.ocx"

B. 등록해제 방법

등록된 OCX를 해제하는 명령형식은 아래와 같다.

=> regsvr32 /u path

# CasScale.ocx 함수 설명

  - Socket 통신

    - 저울연결

Long ConnectionEx3 (string ScaleIP, long ScalePort, integer ScaleID, long ScaleModel,

string ScaleVersion, long DataType)

Parameter:

ScaleIP : 저울 사용 IP 주소

ScalePort : 저울 사용 Port 번호

ScaleID : 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

ScaleModel : 저울의 모델 번호 (5000)

ScaleVersion : 저울 펌웨어 버전(최초 연결시에는 ‘1.69.0,1.8.7’ 사용)

DataType : 송수신 데이터 종류(저울 연결에는 217 혹은 218 사용)

Return:

함수 실행 결과 반환 (1: 연결요청완료, 0: 실패)

이 함수는 저울연결 결과를 기다리지 않고 값을 반환합니다.

물리적인 저울과의 연결결과는 OnStateEvent 함수로 반환합니다.

    - 저울연결 끊기

Long DisconnectOneEx (string ScaleIP, integer ScaleID)

Parameter:

ScaleIP : 연결을 끊을 저울의 IP 주소

ScaleID: 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

Return:

끊기 결과를 반환 (1: 성공, 0: 실패)

    - 저울연결

Long SendDataString (string ScaleIP, integer ScaleID, long ScaleModel, string ScaleVersion, long TransType, long DataType, string Data)

Parameter:

ScaleIP: 저울 사용 IP 주소

ScaleID: 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

ScaleModel : 저울의 모델 번호 (5000, 17...)

ScaleVersion : 저울 펌웨어 버전

TransType : 송수신 종류 (업로드, 다운로드)

DataType : 송수신 데이터 종류(상품, 저울 버전...)

Data: 수신 할 데이터 (송신의 경우 무시)

Return:

송신 요청 결과를 반환 (1: 송신요청완료, 0: 실패, -1:언어설정오류)

이 함수는 송신 결과를 기다리지 않고 값을 반환합니다.

송신이 요청되면 별도의 쓰레드에서 송신을 진행합니다.

  - FTP 통신

    - FTP 연결

Long ConnectionFTP (string ScaleIP, long ScalePort, integer ScaleID, long ScaleModel,

string LocalPath, string RemotePath, string UserID, string UserPassword)

Parameter:

ScaleIP : 저울 사용 IP 주소

FTPPort : 저울 사용 Port 번호

ScaleID : 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

ScaleModel : 저울의 모델 번호

LocalPath : 전송할 파일이 있는 디렉토리 경로. 파일이름 제외

RemotePath: FTP서버에서 파일이 저장될 경로

UserID : FTP서버의 접속 ID

UserPassword : FTP서버의 접속 Password

Return:

함수 실행 결과 반환 (1: 연결성공, 0: 연결실패)

FTP 연결이 성공된 경우 파일 전송이 가능하다.

    - FTP 연결 끊기

Long DisconnectionFTP (string ScaleIP, integer ScaleID)

Parameter:

ScaleIP : 연결을 끊을 저울의 IP 주소

ScaleID: 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

Return:

끊기 결과를 반환 (1: 성공, 0: 실패)

    - FTP 파일 전송

Long SendFile (string ScaleIP, integer ScaleID, long ScaleModel, string ScaleVersion,

long TransType, long DataType, string LocalPath, string RemoteFileName)

Parameter:

ScaleIP: 저울 사용 IP 주소

ScaleID: 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

ScaleModel : 저울의 모델 번호 (5000, 17...)

ScaleVersion : 저울 펌웨어 버전

TransType : 송수신 종류 (업로드, 다운로드)

DataType : 사용하지 않음. 0을 입력

LocalPath : 전송할 파일의 전체 경로

RemoteFileName: FTP서버에서 저장될 때 파일명

Return:

송신 요청 결과를 반환 (1: 송신요청완료, 0: 실패)

이 함수는 송신 결과를 기다리지 않고 값을 반환합니다.

송신이 요청되면 별도의 쓰레드에서 송신을 진행합니다.

  - 수신 이벤트

    - 결과 수신 이벤트

void RecvEventString (string ScaleIP, integer ScaleID, long Result, long TransType,

long DataType, long ScaleModel, string Data)

Parameter:

ScaleIP: 수신된 저울의 IP 주소

ScaleID: 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

Result: 선행된 함수에 대한 결과

TransType: 선행된 함수의 송수신 명령 종류

DataType : 선행된 함수의 데이터 종류

ScaleModel : 저울의 모델 번호 (5000, 17...)

Data: 수신된 데이터가 있을 경우의 반환 데이터

    - 상태 수신 이벤트

void StateEvent(string ScaleIP, integer ScaleID, long State, string Data)

Parameter:

ScaleIP: 수신된 저울의 IP 주소

ScaleID: 저울에 설정된 고유 ID (없을 경우 -1)

State: 선행된 함수에 대한 결과

Data: 부가 설명

# 함수의 Parameter 속성

  - Result

| 속성 값 | 설 명 |
| --- | --- |
| 1001 | 데이터 전송 및 수신 성공 |
| 1002 | 데이터 전송 및 수신 실패 |
| 1011 | FTP 파일 전송 및 수신 성공 |
| 1012 | FTP 파일 전송 및 수신 실패 |
| 79 | 데이터 재전송 모두 실패 |
| 89 | 저울 메모리 FULL |
| 99 | 수신된 데이터가 마지막 데이터 |
| 16 | PLU 전체 판매종료를 진행 중 |

  - State

| 속성 값 | 설 명 |
| --- | --- |
| 1 | 저울과 연결되었음 |
| 16 | 처리시간 초과 |
| 20 | 연결 실패 |
| 21 | 데이터 전송 실패 |
| 22 | 전송 후 저울로부터 응답이 없음 |

  - TransType

| 속성 값 | 설 명 |
| --- | --- |
| 2 | 저울로부터 자료 가져옴 |
| 3 | 저울로 자료 보냄 |
| 4 | 저울에 있는 데이터 한 개씩 삭제 |
| 5 | 저울에 있는 데이터 모두 삭제 |
| 31 | 저울의 FTP 서버로 파일을 전송함 |

  - DataType

| 속성 값 | 설 명 |
| --- | --- |
| 98 | 상품데이터 (Version 6) (상품전송 또는 전체 PC로 전체상품 Upload 시 사용) |
| 97 | 상품데이터 (Version 5) |
| 218 | 상품데이터 (Version 4) |
| 165 | 상품데이터 (PC로 한 개 상품만 upload 시 사용) |
| 62 | 저울의 펌웨어 버전 |
| 67 | 저울의 PLU 메모리 잔량 |
| 94 | 저울의 판매데이터 메모리 잔량 |
| 88 | 축산물 개체 용도 (Korea 전용) |
| 243 | 저울의 원격IP 설정 |
| 77 | Bench형 저울의 PLU Key(CL5000/CL5500 Bench type에 해당) |
| 78 | Bench형 저울의 Function Key(CL5000/CL5500 Bench type에 해당) |
| 187 | CL5200 Bench형 저울의 PLU Key(CL5200 Bench type에 해당) |
| 188 | CL5200 Bench형 저울의 Function Key(CL5200 Bench type에 해당) |
| 79 | Poletype형 저울의 PLU Key(CL5000/CL5200/CL5500 pole type에 해당) |
| 80 | Poletype형 저울의 Function Key(CL5000/CL5200/CL5500 pole type에 해당) |
| 171 | Double-Label형 저울의 PLU Key(CL5500 double type에 해당) |
| 172 | Double-Label형 저울의 Function Key(CL5500 double type에 해당) |
| 173 | Double-Ticket형 저울의 PLU Key(CL5500 double type에 해당) |
| 174 | Double-Ticket형 저울의 Function Key(CL5500 double type에 해당) |
| 169 | Self type형태 저울의 PLU Key (CL7200 Self Type에 해당) |
| 179 | Self type형태 저울의 Product Number (CL7200 Self Type에 해당) |
| 181 | Self type형태 저울의 Key design(CL7200 Self Type에 해당) |
| 185 | U type형태 저울의 Key design(CL7200 U type에 해당) |
| 186 | 개체이력정보(Korea 전용) |
| 87 | 도축장정보(Korea 전용) |
| 203 | Scroll Message (Version 3) |
| 15 | Label Message |
| 26 | Store |
| 29 | Security(User) |
| 216 | Discount (Version 2) |
| 201 | Nutrition fact (Version 2) |
| 20 | 성분및원료 |
| 17 | 바코드 포멧 |
| 45 | Report – PLU |
| 215 | Report – Scale (Version 2) |
| 211 | Report – Clerk (Version 2) |
| 212 | Report – Department (Version 2) |
| 213 | Report – Group (Version 2) |
| 214 | Report – Hourly (Version 2) |
| 49 | Report - Tax |

  - ScaleModel

| 속성 값 | 설 명 |
| --- | --- |
| 5000 | CL5000 |
| 5500 | CL5500 |
| 5200 | CL5200 |
| 5010 | CL5000J |
| 7200 | CL7200 |
| 17 | LP17 |

# 전송 데이터

  - 상품

상품자료를 전송하기 위해서는 다음과 같은 구조를 갖게 상품데이터를 String열로 만들어 전송하며, 각 상품자료의 항목들은 고정열의 길이 값을 갖는다.

데이터의 값이 고정데이터의 길이 보다 작을 경우에는 항목의 특성에 따라 숫자 값을 가지는 항목의 경우에는 ‘0’으로 채우고 문자열의 경우에는 공백을 채운다.

    - 상품 전송 명령 데이터 구조(Data Type:98)

| 번호 | 항목 이름 | 길이 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부문번호 | 4 |  | “0001” |
| 2 | 호출번호 | 6 |  | “000001” |
| 3 | 상품종류 | 2 | 1.중량판매 2.수량판매 | “02” |
| 4 | 단위무게 | 2 |  | “01’ |
| 5 | 단가 | 10 |  | “0000001234” |
| 6 | 그룹번호 | 4 | 영공:그룹번호 내수:축산등급 | “0001” |
| 7 | 상품코드 | 13 |  | “0000000000111” |
| 8 | 용기번호 | 4 |  | “0001” |
| 9 | 용기 | 10 |  | “0000000010” |
| 10 | 개수 | 6 |  | “000000” |
| 11 | 개수상품 문자 | 2 | 상품종류 2 경우 | “01” |
| 12 | 유효일 | 6 |  | “000010” |
| 13 | 유효시간 | 6 |  | “000010” |
| 14 | 가공일 | 6 |  | “000010” |
| 15 | 가공시간 | 6 |  | “000010” |
| 16 | 생산일 | 6 |  | “000015” |
| 17 | 성분 및 원료 | 6 |  | “000003” |
| 18 | 정가판매사용 | 2 |  | “00” |
| 19 | 이력코드 | 6 |  | “000001” |
| 20 | 원산지 | 6 |  | “000001” |
| 21 | 영양성분번호 | 4 |  | “0001” |
| 22 | 라벨번호 | 4 |  | “0001” |
| 23 | 보조라벨번호 | 4 |  | “0002” |
| 24 | 바코드번호1 | 4 |  | “0000” |
| 25 | 바코드번호2 | 4 |  | “0000” |
| 26 | 라벨광고번호 | 4 |  | “0003” |
| 27 | 특별가격 | 10 |  | “0000000900” |
| 28 | 고정무게 | 10 |  | “0000001000” |
| 29 | 로고 이미지 번호 | 2 |  | “00” |
| 30 | 가공일 플래그 | 2 | 0: 참조 1: 인쇄안함 2: 인쇄함 | “01” |
| 31 | 가공시간 플래그 | 2 | 0: 참조 1: 인쇄안함 2: 인쇄함 3: 지정 | “01” |
| 32 | 유효일 플래그 | 2 | 0: 참조 1: 인쇄안함 2: 인쇄함 | “01” |
| 33 | 유효시간 플래그 | 2 | 0: 참조 1: 인쇄안함 2: 인쇄함 3: 지정 | “01” |
| 34 | 예비 | 8 |  | “ ” |
| 35 | 이름1 크기 | 2 | 0: 미정의 1: 소문자 2: 대문자 3: 1.5배각 | “01” |
| 36 | 이름2 크기 | 2 |  | “01” |
| 37 | 이름3 크기 | 2 |  | “01” |
| 38 | 이름4 크기 | 2 |  | “01” |
| 39 | 이름5 크기 | 2 |  | “01” |
| 40 | 이름6 크기 | 2 |  | “01” |
| 41 | 이름7 크기 | 2 |  | “01” |
| 42 | 이름8 크기 | 2 |  | “01” |
| 43 | 이름1 | 55 | 55번째 byte는 공백(54 byte까지 사용) 한글은 2byte씩 사용 | “Apple1 …” |
| 44 | 이름2 | 55 |  | “Name2 …” |
| 45 | 이름3 | 55 |  | “Name3 …” |
| 46 | 이름4 | 55 |  | “Name4 …” |
| 47 | 이름5 | 55 |  | “Name5 …” |
| 48 | 이름6 | 55 |  | “Name6 …” |
| 49 | 이름7 | 55 |  | “Name7 …” |
| 50 | 이름8 | 55 |  | “Name8 …” |
| 51 | 개체관리플래그 | 2 | 0: 비 이력상품 1: 이력상품 | “01” |
| 52 | 성분 텍스트 | 4096 |  | “Ingredient …” |
| 53 | 보조 바코드 | 50 |  | “123456789012….” |
| 54 | 분류 | 10 |  | “01….” |
| 55 | 세금번호 | 2 |  | “01” |
| 56 | % 용기 | 5 |  | “00005” |
| 57 | 용기 % 제한 | 5 |  | “00020” |
| 58 | 요리일 | 6 |  | “000010” |
| 59 | 보너스 | 6 |  | “000005” |
| 60 | Reference Dept | 4 | 국내 해당 없음 | “0002” |
| 61 | Reference PLU | 6 | 국내 해당 없음 | “000007” |
| 62 | Coupled Dept | 4 | 국내 해당 없음 | “0002” |
| 63 | Coupled PLU | 6 | 국내 해당 없음 | “000007” |
| 64 | Link PLU Count | 2 | 국내 해당 없음 | “02” |
| 65 | Link Dept 1 | 4 | 국내 해당 없음 | “0002” |
| 66 | Link PLU 1 | 6 | 국내 해당 없음 | “000007” |
| 67 | Link Dept 2 | 4 | 국내 해당 없음 | “0003” |
| 68 | Link PLU 2 | 6 | 국내 해당 없음 | “000008” |
| 69 | 상품이미지명 | 50 |  | “apple.jpg……” |

    - 상품 수신 명령 데이터

      - 전체 상품 수신

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 상품저장순서 | 6 |  | “000001” |

전체 상품을 요청하는 경우: 저울 메모리에서의 상품 저장 순서를 의미하며 1부터 1씩 증가시키며 저울로 데이터를 전송한다. 마지막 상품이 수신되면 ‘RecvEventString’을 통해‘Complete’ 이 전달됨

      - 한 개 상품 수신

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 호출번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 부문번호 | 4 |  | “0001” |

    - 상품 수신 데이터 구조

- 항목의 저울로 상품전송과 같은 문자열 구조로 수신 받는다.

    - 저울 상품 개별 삭제 명령 데이터

상품 전송과 같은 형식으로 명령을 전송하며 데이터의 형식은 다음과 같다.

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 호출번호 | 6 |  | “000001” |
| 2. | 부문번호 | 4 |  | “0001” |

    - 저울 상품 전체 삭제 명령 데이터

전체 삭제 시에는 공백을 전송한다. (data=””)

    - 삭제 명령에 대한 수신 이벤트

전체 판매종료 명령이 실행되면 ‘OnRecvEventString’ 이벤트의 ‘Result’ Parameter를 통하여

- 16(삭제 진행 중)이 수신되다가

- 1001(삭제 완료)이 들어온다.

개별 삭제 상품은 1001(삭제완료)만 수신된다.

  - Key

CL5000 Series의 Key 전송은 PLU 호출번호, Function을 나누어 전송한다. 따라서 두 번의 통신이 완료되어야 정상 전송된 것이다. (PLU 호출번호 전송 후 Function 전송)

키패드 전송시 각 키마다 6자리의 문자열로 키갯수 * 6 자리의 문자열이 전송된다.

    - Bench type – CL5000/CL5500

- PLU 호출번호(Data type : 77) : 각 key에 해당하는 PLU 호출번호 (key의 Function이 PLU 호출용 일 때)

각 key당 2개의 호출번호 할당가능 (48개 key * 2 = 96).

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 48 | Normal 48번 key | 6 |  | “000048” |
| 49 | Shift 1번 key | 6 |  | “000049” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 96 | Shift 48번 key | 6 |  | “000096” |

- 기능키(Data type :78): 각 key의 기능 (PLU 호출key , 용도 key 등)

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | 65535: PLU | “065535”” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “065535” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 48 | Normal 48번 key | 6 |  | “001793” |
| 49 | Shift 1번 key | 6 |  | “065535” |
| 96 | Shift 96번 key | 6 |  | “001794” |

    - Bench type – CL5200

- PLU 호출번호(Data type : 187) : 각 key에 해당하는 PLU 호출번호 (key의 Function이 PLU 호출용 일 때)

각 key당 2개의 호출번호 할당가능 (54개 key * 2 = 108).

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 54 | Normal 48번 key | 6 |  | “000048” |
| 55 | Shift 1번 key | 6 |  | “000049” |
| 108 | Shift 48번 key | 6 |  | “000096” |

- 기능키(Data type :188): 각 key의 기능 (PLU 호출key , 용도 key 등)

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | 65535: PLU | “065535”” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “065535” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 54 | Normal 48번 key | 6 |  | “001793” |
| 55 | Shift 1번 key | 6 |  | “065535” |
| 108 | Shift 96번 key | 6 |  | “001794” |

    - Pole type

- PLU 호출번호(Data type : 79) : 각 key에 해당하는 PLU 호출번호 (key의 Function이 PLU 호출용 일 때)

각 key당 2개의 호출번호 할당가능 (72개 key * 2 = 144).

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 72 | Normal 72번 key | 6 |  | “000072” |
| 73 | Shift 1번 key | 6 |  | “000073” |
| 144 | Shift 72번 key | 6 |  | “000144” |

- 기능키(Data type :80): 각 key의 기능 (PLU 호출key , 용도 key 등)

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | 65535: PLU | “065535”” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “065535” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 72 | Normal 72번 key | 6 |  | “001793” |
| 73 | Shift 1번 key | 6 |  | “065535” |
| 144 | Shift 72번 key | 6 |  | “001794” |

C. Key design(Data type : 185) : CL7200-U Type에 해당

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 0을 설정 | “0000” |
| 3 | Key No. | 4 |  | “0001” |
| 4 | Font size | 4 |  | “0001” |
| 5 | Key size | 4 | Not used Set 1 | “0001” |
| 6 | Font Color Code | 4 | 1:black, 2:red, 3:green, 4:blue, 5:yellow, 6:aqua, 7:pink, 8:white, 9:gray (default:1) | “0001” |
| 7 | Background Color Code | 4 | Not used Set 1 | “0001” |
| 8 | Font Color RGB | 9 | Not used Set 0 | “000000000” |
| 9 | Background Color RGB | 9 | Not used Set 0 | “000000000” |

    - Hanging type

- PLU 호출번호(Data type : 81) : 각 key에 해당하는 PLU 호출번호 (key의 Function이 PLU 호출용 일 때)

각 key당 2개의 호출번호 할당가능 (72개 key * 2 = 144).

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 72 | Normal 72번 key | 6 |  | “000072” |
| 73 | Shift 1번 key | 6 |  | “000073” |
| 144 | Shift 72번 key | 6 |  | “000144” |

- 기능키(Data type :82): 각 key의 기능 (PLU 호출key , 용도 key 등)

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | 65535: PLU | “065535”” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “065535” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 72 | Normal 72번 key | 6 |  | “001793” |
| 73 | Shift 1번 key | 6 |  | “065535” |
| 144 | Shift 72번 key | 6 |  | “001794” |

    - Double type

- PLU 호출번호(Data Type: 171): 각 key에 해당하는 PLU 호출번호 (key의 Function이 PLU 호출용 일 때)

각 key당 2개의 호출번호 할당가능 (72개 key * 2 = 144).

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 72 | Normal 72번 key | 6 |  | “000072” |
| 73 | Shift 1번 key | 6 |  | “000073” |
| 144 | Shift 72번 key | 6 |  | “000144” |
| 145 | F1 key | 6 |  | “000145” |
| 146 | F2 key | 6 |  | “000146” |
| 147 | F3 key | 6 |  | “000147” |
| 148 | F4 key | 6 |  | “000148” |

- 기능키 Data Type: 172): 각 key의 기능 (PLU 호출key , 용도 key 등)

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal 1번 key | 6 | 65535: PLU | “065535”” |
| 2 | Normal 2번 key | 6 |  | “065535” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 72 | Normal 72번 key | 6 |  | “001793” |
| 73 | Shift 1번 key | 6 |  | “065535” |
| 144 | Shift 72번 key | 6 |  | “001794” |
| 145 | F1 key | 6 |  | “065535” |
| 146 | F2 key | 6 |  | “065535” |
| 147 | F3 key | 6 |  | “065535” |
| 148 | F4 key | 6 |  | “065535” |

    - CL7200 Self type

- PLU 호출번호(Data Type: 169): 각 key에 해당하는 PLU 호출번호

a. 7x4 type  :한 페이지에 28개 키 씩,

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0001” |
| 3 | 1page 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 4 | 1page 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 30 | 1page 28번 key | 6 |  |  |
| 31 | 2page 1번 key | 6 |  |  |
| 32 | 2page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 58 | 2page 28번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 171 | 7page 1번 key | ….. |  |  |
| 172 | 7page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 199 | 7page 28번 key | 6 |  |  |

b. 8x5 type  :한 페이지에 40개 키 씩,

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0002” |
| 3 | 1page 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 4 | 1page 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 42 | 1page 40번 key | 6 |  |  |
| 43 | 2page 1번 key | 6 |  |  |
| 44 | 2page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 82 | 2page 40번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 163 | 5page 1번 key | ….. |  |  |
| 164 | 5page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 202 | 5page 40번 key | 6 |  |  |

c. 9x6 type  :한 페이지에 54개 키 씩,

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0003” |
| 3 | 1page 1번 key | 6 | PLU 호출번호 | “000001” |
| 4 | 1page 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 56 | 1page 54번 key | 6 |  |  |
| 57 | 2page 1번 key | 6 |  |  |
| 58 | 2page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 110 | 2page 54번 key | 6 |  |  |
| 111 | 3page 1번 key | ….. |  |  |
| 112 | 3page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 164 | 3page 54번 key | 6 |  |  |

- Key design(Data Type:179): CL7200-Self 타입에 해당

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0001” |
| 3 | Key No. | 4 |  | “0001” |
| 4 | Font size | 4 |  | “0001” |
| 5 | Key size | 4 | Not used Set 1 | “0001” |
| 6 | Font Color Code | 4 | 1:black, 2:red, 3:green, 4:blue, 5:yellow, 6:aqua, 7:pink, 8:white, 9:gray (default:1) | “0001” |
| 7 | Background Color Code | 4 | Not used Set 1 | “0001” |
| 8 | Font Color RGB | 9 | Not used Set 0 | “000000000” |
| 9 | Background Color RGB | 9 | Not used Set 0 | “000000000” |

- Key Product No.(Data Type:181)

a. 7x4 type  :한 페이지에 28개 키 씩

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0001” |
| 3 | 1page 1번 key | 6 | 1번 key의 Product No. | “000001” |
| 4 | 1page 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 30 | 1page 28번 key | 6 |  |  |
| 31 | 2page 1번 key | 6 |  |  |
| 32 | 2page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 58 | 2page 28번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 171 | 7page 1번 key | ….. |  |  |
| 172 | 7page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 199 | 7page 28번 key | 6 |  |  |

b. 8x5 type  :한 페이지에 40개 키 씩,

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Catetory 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0002” |
| 3 | 1page 1번 key | 6 | 1번 key의 Product No. | “000001” |
| 4 | 1page 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 42 | 1page 40번 key | 6 |  |  |
| 43 | 2page 1번 key | 6 |  |  |
| 44 | 2page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 82 | 2page 40번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 163 | 5page 1번 key | ….. |  |  |
| 164 | 5page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 202 | 5page 40번 key | 6 |  |  |

c. 9x6 type  :한 페이지에 54개 키 씩,

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CategoryNo | 4 | Category 번호 | “0001” |
| 2 | SelfkeyType | 4 | 1:7x4 2:8x5 3:9x6 | “0003” |
| 3 | 1page 1번 key | 6 | 1번 key의 Product No. | “000001” |
| 4 | 1page 2번 key | 6 |  | “000002” |
| …. | ….. |  |  |  |
| 56 | 1page 54번 key | 6 |  |  |
| 57 | 2page 1번 key | 6 |  |  |
| 58 | 2page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 110 | 2page 54번 key | 6 |  |  |
| 111 | 3page 1번 key | ….. |  |  |
| 112 | 3page 2번 key | 6 |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |
| 164 | 3page 54번 key | 6 |  |  |

  - 저울버전 수신

    - 명령 데이터

공백을 전송한다 (data=””);

  - 상품 잔여공간 수신

    - 수신 명령 데이터

공백을 전송한다. (data=””)

  - 판매데이터 잔여공간 수신

    - 수신 명령 데이터

공백을 전송한다. (data=””)

  - 원격 IP/PORT 설정

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remote IP | 15 |  | “010.010.006.201” |
| 2 | Remote Port | 10 |  | “0000020304” |

  - Label Message

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Label Message No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Message | 100 |  | “Message sample……” |

  - Scroll Message

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Message No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Effect | 2 |  | “01” |
| 3 | Message | 79 |  | “Message sample….” |
| 4 | Daily | 2 |  | “01” |
| 5 | Week | 7 | Sun-Mon-Tue-Wed-Thu-Fri-Sat | “1011011 |
| 6 | Start Date | 8 | YYYYMMDD | “20120625” |
| 7 | End Date | 8 | YYYYMMDD | “20120626” |
| 8 | Start time | 6 | hhmmss | “090000” |
| 9 | End time | 6 | hhmmss | “205959” |
| 10 | Use message | 2 |  | “01” |
| 11 | Blink counts | 2 |  | “05” |
| 12 | Font size | 2 |  | “03” |
| 13 | Image ID | 2 |  | “01” |
| 14 | Speed | 2 |  | “05” |

  - Store

    - 전송 명령 데이터

  - User /Security

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | User No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Name | 100 |  | “User Name……” |
| 3 | Nickname | 50 |  | “Clerk 1…….” |
| 4 | Password | 50 |  | “1…..” |
| 5 | Level | 2 |  | “01” |

  - Discount

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discount No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Department No. | 4 |  | “0001” |
| 3 | PLU No. | 6 |  | “000001” |
| 4 | Discount type | 6 | Discount Code입력 (Discount type참조) | “0001” |
| 5 | Target 1 | 6 |  | “000100” |
| 6 | Target 2 | 6 |  | “000200” |
| 7 | Value 1 | 10 |  | “0000001000” |
| 8 | Value 2 | 10 |  | “0000002000” |
| 9 | Start date | 8 | YYYYMMDD | “20120625” |
| 10 | End date | 8 | YYYYMMDD | “20120626” |
| 11 | Start time | 6 | hhmmss | “090000” |
| 12 | End time | 6 | hhmmss | “205959” |
| 13 | Week | 7 |  | 1000001 |
| 14 | FSP | 2 |  | “00” |

    - Discount Type

| Discount Type | Discount code |
| --- | --- |
| Unselected no Discount | 7423 |
| Unit price discount – weight | 7319 |
| Unit price discount - Count | 7323 |
| % Unit price discount - Weight | 7328 |
| % Unit price discount - Count | 7329 |
| Total price discount - Weight | 7318 |
| Total price discount - Count | 7322 |
| % Total price discount - Weight | 7321 |
| % Total price discount - Count | 7325 |
| Fixed price – Weight Fixed price – Count | 7326 |
| Free Item – Weight Free Item – Count | 7327 |
| Free Addition – Weight | 7320 |
| Free Addition – Count | 7324 |
| Total price by Total price – Weight Total price by Total price – Count | 7313 |
| % Total price by Total price – Weight % Total price by Total price – Count | 7317 |
| Unit price by Total price – Weight Unit price by Total price – Count | 7314 |
| Extra by Total Price - Weight | 7315 |
| Extra by Total Price - Count | 7316 |

  - Nutrition fact

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nutrition fact No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Description | 100 |  | “Nutrition 1……” |
| 3 | Serving Size(Text) | 50 |  | “Serving size…….” |
| 4 | Serving Per | 10 |  | “Serving Per” |
| 5 | Base Size | 4 |  | “0010” |
| 6 | Serving Size | 4 |  | “0100” |
| 7 | Serving Unit | 2 |  | “00” |
| 8 | Calories | 4 |  | “0010” |
| 9 | Calories From Fat | 4 |  | “0010” |
| 10 | Total Fat | 4 |  | “0010” |
| 11 | Saturated Fat | 4 |  | “0010” |
| 12 | Trans Fat | 4 |  | “0010” |
| 13 | Cholesterol | 4 |  | “0010” |
| 14 | Sodium | 4 |  | “0010” |
| 15 | Total Carbohydrate | 4 |  | “0010” |
| 16 | Dietary Fibers | 4 |  | “0010” |
| 17 | Sugars | 4 |  | “0010” |
| 18 | Protein | 4 |  | “0010” |
| 19 | Vitamin A | 4 |  | “0010” |
| 20 | Calcium | 4 |  | “0010” |
| 21 | Vitamin C | 4 |  | “0010” |
| 22 | Iron | 4 |  | “0010” |

  - 성분 및 원료

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 성분 | 1300 |  | “Ingredient sample….” |

* Ingredient Text 길이는 저울에 설정된 최대길이까지 작성하고 나머지는 빈칸으로 채울 것

- 예) 저울의 성분 최대길이가 510byte인 경우 1300자 중 255자(510Byte)까지 입력하고 나머지 1044자의 공간은 빈칸으로 채울 것

  - 바코드

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 종류 | 2 |  | “01” |
| 3 | 포멧 | 50 |  | “DDIIIIIWWWWWC” |
| 4 | 설명 | 100 |  | “Barcode 1 EAN13” |

* 포멧작성 시 아래 포멧표를 참조(심벌은 대,소문자를 구분하여 사용할 것)

    - 포멧

| 번호 | 심벌 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 상품코드 |
| 2 | N | 품번 |
| 3 | P | 총액 |
| 4 | V | 가격체크섬 |
| 5 | U | 단가 |
| 6 | W | 중량 |
| 7 | Q | 수량 |
| 8 | D | 부문 |
| 9 | G | 그룹 |
| 10 | C | Total barcode check sum |
| 11 | K | 국가 코드 |
| 12 | A | 영수증 번호 |
| 13 | B | 판매 번호 |
| 14 | F | PLU prefix character |
| 15 | T | Text character |
| 16 | R | PLU transaction counter |
| 17 | L | Clerk number |
| 18 | % | Print next fixed character |
| 19 | O | 포장날짜 |
| 20 | S | 용기값 |
| 21 | v | 무게 체크 |
| 22 | M | 저울번호 |
| 23 | s | 도축장코드 |
| 24 | u | 용도 |
| 25 | p | 부위 |
| 26 | E | PLU Type |
| 27 | c | 체크 디지트(GTIN-14) |
| 28 | J | 유효일 |
| 29 | j | 유효시간 |

# 리포트

  - 저울 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |
| 3 | Scale ID | 6 |  | “000001” |
| 4 | Reset Date | 8 | “YYYYMMDD” | “20120625” |
| 5 | Reset Time | 6 | “hhmmss” | “20120626” |
| 6 | Scale Mode | 6 | 1: Master 2: Slave 3: Network | “000001” |
| 7 | Tax ID | 6 |  |  |
| 8 | Tax Type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 9 | Tax Rate | 6 |  |  |
| 10 | Tax | 6 |  |  |
| 11 | KCash | 6 |  |  |
| 12 | Amount | 6 |  |  |
| 13 | Amount Count | 6 |  |  |
| 14 | Amount Weight | 6 |  |  |
| 15 | Amount Quantity | 6 |  |  |
| 16 | Void | 6 |  |  |
| 17 | Void Count | 6 |  |  |
| 18 | Void Weight | 6 |  |  |
| 19 | Void Quantity | 6 |  |  |
| 20 | Repack | 6 |  |  |
| 21 | Repack Count | 6 |  |  |
| 22 | Repack Weight | 6 |  |  |
| 23 | Repack Quantity | 6 |  |  |
| 24 | Override | 6 |  |  |
| 25 | Override Count | 6 |  |  |
| 26 | Override Weight | 6 |  |  |
| 27 | Override Quantity | 6 |  |  |
| 28 | Discount | 6 |  |  |
| 29 | Discount count | 6 |  |  |
| 30 | Discount Weight | 6 |  |  |
| 31 | Discount Quantity | 6 |  |  |
| 32 | Prepack | 6 |  |  |
| 33 | Prepack Count | 6 |  |  |
| 34 | Prepack Weight | 6 |  |  |
| 35 | Prepack Quantity | 6 |  |  |
| 36 | Return | 6 |  |  |
| 37 | Return Count | 6 |  |  |
| 38 | Return Weight | 6 |  |  |
| 39 | Return Quantity | 6 |  |  |
| 40 | Change | 6 |  |  |
| 41 | Change Count | 6 |  |  |
| 42 | Change Weight | 6 |  |  |
| 43 | Change Quantity | 6 |  |  |
| 44 | Customer | 6 |  |  |
| 45 | Customer Count | 6 |  |  |
| 46 | Customer Weight | 6 |  |  |
| 47 | Customer Quantity | 6 |  |  |
| 48 | Pay Cash | 6 |  |  |
| 49 | Pay Cash Count | 6 |  |  |
| 50 | Pay Cash Weight | 6 |  |  |
| 51 | Pay Cash Quantity | 6 |  |  |
| 52 | Pay Pin | 6 |  |  |
| 53 | Pay Pin Count | 6 |  |  |
| 54 | Pay Pin Weight | 6 |  |  |
| 55 | Pay Pin Quantity | 6 |  |  |
| 56 | Pay Check | 6 |  |  |
| 57 | Pay Check Count | 6 |  |  |
| 58 | Pay Check Weight | 6 |  |  |
| 59 | Pay PCheck Quantity | 6 |  |  |
| 60 | Pay Credit | 6 |  |  |
| 61 | Pay Credit Count | 6 |  |  |
| 62 | Pay Credit Weight | 6 |  |  |
| 63 | Pay Credit Quantity | 6 |  |  |
| 64 | Pay Note | 6 |  |  |
| 65 | Pay Note Count | 6 |  |  |
| 66 | Pay Note Weight | 6 |  |  |
| 67 | Pay Note Quantity | 6 |  |  |
| 68 | Pay Coupon | 6 |  |  |
| 69 | Pay Coupon count | 6 |  |  |
| 70 | Pay Coupon Weight | 6 |  |  |
| 71 | Pay Coupon Quantity | 6 |  |  |
| 72 | Pay Bonus | 6 |  |  |
| 73 | Pay Bonus Count | 6 |  |  |
| 74 | Pay Bonus Weight | 6 |  |  |
| 75 | Pay Bonus Quantity | 6 |  |  |
| 76 | Pay Credit Sale | 6 |  |  |
| 77 | Pay Credit Sale Count | 6 |  |  |
| 78 | Pay Credit Sale Weight | 6 |  |  |
| 79 | Pay Credit Sale Quantity | 6 |  |  |
| 80 | Cd Open | 6 |  |  |
| 81 | Name | 100 |  |  |

  - 상품 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  |  |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 |  |
| 3 | Scale ID | 6 |  | “000001” |
| 4 | Reset Date | 8 | “YYYYMMDD” | “20120625” |
| 5 | Reset Time | 6 | “hhmmss” | “20120626” |
| 6 | Department No. | 4 |  |  |
| 7 | PLU No. | 6 |  |  |
| 8 | Type | 2 |  |  |
| 9 | Total Count | 6 |  |  |
| 10 | Label Price | 6 |  |  |
| 11 | Label Count | 6 |  |  |
| 12 | Label Weight | 6 |  |  |
| 13 | Label Quantity | 6 |  |  |
| 14 | Prepack Price | 6 |  |  |
| 15 | Prepack Count | 6 |  |  |
| 16 | Prepack Weight | 6 |  |  |
| 17 | Prepack Quantity | 6 |  |  |
| 18 | Sale Price | 6 |  |  |
| 19 | Sale Count | 6 |  |  |
| 20 | Sale Weight | 6 |  |  |
| 21 | Sale Quantity | 6 |  |  |
| 22 | Tax | 6 |  |  |
| 23 | Name | 100 |  |  |

  - 부문 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  |  |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 |  |
| 3 | Scale ID | 6 |  | “000001” |
| 4 | Reset Date | 8 | “YYYYMMDD” | “20120625” |
| 5 | Reset Time | 6 | “hhmmss” | “20120626” |
| 6 | Department No. | 4 |  |  |
| 7 | Total | 6 |  |  |
| 8 | Total Count | 6 |  |  |
| 9 | Total Weight | 6 |  |  |
| 10 | Total Quantity | 6 |  |  |
| 11 | Prepack Price | 6 |  |  |
| 12 | Prepack Count | 6 |  |  |
| 13 | Prepack Weight | 6 |  |  |
| 14 | Prepack Quantity | 6 |  |  |
| 15 | Return | 6 |  |  |
| 16 | Return Count | 6 |  |  |
| 17 | Return Weight | 6 |  |  |
| 18 | Return Quantity | 6 |  |  |
| 19 | Name | 100 |  |  |

  - 그룹 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  |  |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 |  |
| 3 | Scale ID | 6 |  | “000001” |
| 4 | Reset Date | 8 | “YYYYMMDD” | “20120625” |
| 5 | Reset Time | 6 | “hhmmss” | “20120626” |
| 6 | Group No. | 4 | 1: Master 2: Slave 3: Network 4: Local |  |
| 7 | Total | 6 |  |  |
| 8 | Total Count | 6 |  |  |
| 9 | Total Weight | 6 |  |  |
| 10 | Total Quantity | 6 |  |  |
| 11 | Prepack Price | 6 |  |  |
| 12 | Prepack Count | 6 |  |  |
| 13 | Prepack Weight | 6 |  |  |
| 14 | Prepack Quantity | 6 |  |  |
| 15 | Name | 100 |  |  |

  - 시간 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  |  |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 |  |
| 3 | Scale ID | 6 |  |  |
| 4 | Reset Date | 8 |  |  |
| 5 | Reset Time | 6 |  |  |
| 6 | Hour | 2 |  |  |
| 7 | Total | 6 |  |  |
| 8 | Total Count | 6 |  |  |
| 9 | Total Weight | 6 |  |  |
| 10 | Total Quantity | 6 |  |  |
| 11 | Prepack Price | 6 |  |  |
| 12 | Prepack Count | 6 |  |  |
| 13 | Prepack Weight | 6 |  |  |
| 14 | Prepack Quantity | 6 |  |  |
| 15 | Name | 100 |  |  |

  - 사용자 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |
| 3 | Scale ID | 6 |  | “000001” |
| 4 | Reset Date | 8 | “YYYYMMDD” | “20120625” |
| 5 | Reset Time | 6 | “hhmmss” | “20120626” |
| 6 | Clerk No. | 4 |  |  |
| 7 | KCash | 6 |  |  |
| 8 | Amount | 6 |  |  |
| 9 | Amount Count | 6 |  |  |
| 10 | Amount Weight | 6 |  |  |
| 11 | Amount Quantity | 6 |  |  |
| 12 | Void | 6 |  |  |
| 13 | Void Count | 6 |  |  |
| 14 | Void Weight | 6 |  |  |
| 15 | Void Quantity | 6 |  |  |
| 16 | Repack | 6 |  |  |
| 17 | Repack Count | 6 |  |  |
| 18 | Repack Weight | 6 |  |  |
| 19 | Repack Quantity | 6 |  |  |
| 20 | Override | 6 |  |  |
| 21 | Override Count | 6 |  |  |
| 22 | Override Weight | 6 |  |  |
| 23 | Override Quantity | 6 |  |  |
| 24 | Discount | 6 |  |  |
| 25 | Discount count | 6 |  |  |
| 26 | Discount Weight | 6 |  |  |
| 27 | Discount Quantity | 6 |  |  |
| 28 | Prepack | 6 |  |  |
| 29 | Prepack Count | 6 |  |  |
| 30 | Prepack Weight | 6 |  |  |
| 31 | Prepack Quantity | 6 |  |  |
| 32 | Return | 6 |  |  |
| 33 | Return Count | 6 |  |  |
| 34 | Return Weight | 6 |  |  |
| 35 | Return Quantity | 6 |  |  |
| 36 | Change | 6 |  |  |
| 37 | Change Count | 6 |  |  |
| 38 | Change Weight | 6 |  |  |
| 39 | Change Quantity | 6 |  |  |
| 40 | Negative | 6 |  |  |
| 41 | Negative Count | 6 |  |  |
| 42 | Negative Weight | 6 |  |  |
| 43 | Negative Quantity | 6 |  |  |
| 44 | Pay Cash | 6 |  |  |
| 45 | Pay Cash Count | 6 |  |  |
| 46 | Pay Cash Weight | 6 |  |  |
| 47 | Pay Cash Quantity | 6 |  |  |
| 48 | Pay Pin | 6 |  |  |
| 49 | Pay Pin Count | 6 |  |  |
| 50 | Pay Pin Weight | 6 |  |  |
| 51 | Pay Pin Quantity | 6 |  |  |
| 52 | Pay Check | 6 |  |  |
| 53 | Pay Check Count | 6 |  |  |
| 54 | Pay Check Weight | 6 |  |  |
| 55 | Pay PCheck Quantity | 6 |  |  |
| 56 | Pay Credit | 6 |  |  |
| 57 | Pay Credit Count | 6 |  |  |
| 58 | Pay Credit Weight | 6 |  |  |
| 59 | Pay Credit Quantity | 6 |  |  |
| 60 | Pay Note | 6 |  |  |
| 61 | Pay Note Count | 6 |  |  |
| 62 | Pay Note Weight | 6 |  |  |
| 63 | Pay Note Quantity | 6 |  |  |
| 64 | Pay Coupon | 6 |  |  |
| 65 | Pay Coupon count | 6 |  |  |
| 66 | Pay Coupon Weight | 6 |  |  |
| 67 | Pay Coupon Quantity | 6 |  |  |
| 68 | Pay Bonus | 6 |  |  |
| 69 | Pay Bonus Count | 6 |  |  |
| 70 | Pay Bonus Weight | 6 |  |  |
| 71 | Pay Bonus Quantity | 6 |  |  |
| 72 | Pay Credit Sale | 6 |  |  |
| 73 | Pay Credit Sale Count | 6 |  |  |
| 74 | Pay Credit Sale Weight | 6 |  |  |
| 75 | Pay Credit Sale Quantity | 6 |  |  |
| 76 | Cd Open | 6 |  |  |
| 77 | Name | 100 |  |  |

  - 세금 리포트

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  | “000001” |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 | “00” |

    - 수신 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data No. | 6 |  |  |
| 2 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 |  |
| 3 | Scale ID | 6 |  | “000001” |
| 4 | Reset Date | 8 | “YYYYMMDD” | “20120625” |
| 5 | Reset Time | 6 | “hhmmss” | “20120626” |
| 6 | Tax1 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 7 | Tax1 rate | 6 |  |  |
| 8 | Tax1 Price | 10 |  |  |
| 9 | Tax2 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 10 | Tax2 rate | 6 |  |  |
| 11 | Tax2 Price | 10 |  |  |
| 12 | Tax3 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 13 | Tax3 rate | 6 |  |  |
| 14 | Tax3 Price | 10 |  |  |
| 15 | Tax4 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 16 | Tax4 rate | 6 |  |  |
| 17 | Tax4 Price | 10 |  |  |
| 18 | Tax5 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 19 | Tax5 rate | 6 |  |  |
| 20 | Tax5 Price | 10 |  |  |
| 21 | Tax6 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 22 | Tax6 rate | 6 |  |  |
| 23 | Tax6 Price | 10 |  |  |
| 24 | Tax7 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 25 | Tax7 rate | 6 |  |  |
| 26 | Tax7 Price | 10 |  |  |
| 27 | Tax8 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 28 | Tax8 rate | 6 |  |  |
| 29 | Tax8 Price | 10 |  |  |
| 30 | Tax9 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 31 | Tax9 rate | 6 |  |  |
| 32 | Tax9 Price | 10 |  |  |
| 33 | Tax10 type | 2 | 0: Internal 1: External |  |
| 34 | Tax10 rate | 6 |  |  |
| 35 | Tax10 Price | 10 |  |  |
| 36 | Name | 100 |  |  |

    - 리포트 삭제

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Period Type | 2 | 0: X1 1: X2 2: X1 and X2 | “00” |

# 개체관련

  - 용도 전송

    - 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 용도번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 용도명 | 50 |  | “국거리….” |

  - 도축장

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도축장 번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 도축장 명 | 49 | 49번째 byte는 공백(48 byte까지 사용) | “도축장 이름 ..... ” |

    - 수신 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도축장 저장 번호 | 6 |  | “000001” |

* 도축장 저장 번호 설명

도축장 수신은 개별 수신이 없는 전체 수신을 하며 메모리 저장 순서에 따라서 1부터 1씩 증가시키며 저울로 전송하면 된다.

(예를 들어 첫번째 데이터번호를 1로 전송한 후 두번째는 2로 전송하면 된다.)

    - 저울로부터 수신된 데이터

전송 데이터 구조와 같은 형태이다.

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도축장 번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 도축장 명 | 49 |  | “도축장 이름……” |

    - 저울의 도축장 정보 삭제 데이터 구조

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도축장 번호 | 6 |  | “000001” |

  - 개체정보 전송

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 개체정보 인덱스 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 개체이력번호 | 20 |  | “002036451929…….. |
| 3 | 개체타입 | 1 | “0”:개체 “1”:묶음 | “0” |
| 4 | 출생일 | 8 | 년월일 | “20120501” |
| 5 | 등급스트링 | 10 | V1.89.0 이전버전 | “1++…..” |
| 6 | 도축일 | 8 | 년월일 | “20140120” |
| 7 | 무게 | 6 |  | “009500” |
| 8 | 품종 | 30 |  | “한우…” |
| 9 | 예비 | 2 |  | “01” |
| 10 | 성별 | 2 |  | “01 |
| 11 | 도축장 | 100 |  | “횡성도축장….” |
| 12 | 도축결과 | 10 |  | “합격…..” |
| 13 | 브랜드명 | 50 |  | “횡성한우….” |
| 14 | 먹이 | 50 |  | “유기농사료…..” |
| 15 | 약품 | 100 |  | “….” |
| 16 | 가공장 | 100 |  | “횡성가공장…..” |
| 17 | 사육장(농장명) | 50 |  | “김씨네농장….” |
| 18 | 묶음부위 | 40 |  | “…..” |
| 19 | 전송/삭제 | 1 | 위해개체인경우 사용 “0” : 전송 “1” : 삭제 | “0” |
| 20 | 위해개체여부 | 1 | “0”정상개체 “1”위해개체 | “0” |
| 21 | 등급인덱스 | 4 | “0001” : 1++(소) “0002” : 1+(소) “0003” : 1(소) “0004” : 2소) “0005” : 3소) “0006” : 등외(소) “0011” : 1+(돼지) “0012” : 1(돼지) “0013” : 2(돼지) “0014” : 등외(돼지) V1.89.0버전부터 사용 | “0001” |
| 22 | 육종인덱스 | 4 |  | “0001” |
| 23 | 도축장인덱스 | 4 |  | “0001” |
| 24 | 농장번호 | 40 |  | “02102……” |

  - 등급 전송

    - 전송 명령 데이터

| 항목 번호 | 항목 이름 | 길이 | 속성 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 등급 번호 | 6 |  | “000001” |
| 2 | 등급 명 | 49 | 49번째 byte는 공백(48 byte까지 사용) | “1++ ..... ” |
| 3 | 순번 | 6 |  | “000001” |